课件

- 优化你的设计

同一功能的不同实现，在空间、时间、能量维度，各有一个值，根据系统目的，选择合适方案

- CMOS静态能源消耗

门极与基质之间、源极与漏极之间在off时，也会有微弱电流，造成能源消耗

- CMOS动态能源消耗

以反相器为例，输出电压0-1、1-0，电容充放电，都会消耗能量

- CMOS动态能源消耗2

大概估算现代CPU功率

- 我们如何节省能源

ALU运算单元，会执行add、boolean、shift、cmp运算，但只会需要一个结果，另外3个白算了，这是个可以节省能源的点。

- 更少转变->更少能量

每个module前放锁存器，仅在需要该模块参与计算时，才打开，从而在不需要该模块计算时，让其电压不发生转变，减少能源消耗

- 提升速度：加法器例子

当N足够大时，位数提升2倍，延时提升2倍

- 性能/消耗分析

- 进位选择加法器

32位，需要5次选择器

- 32位仅为选择加法器

计算11位花的时间=计算9位花的时间+加法器时间，加法器为计算2位所花时间，故计算11位所花时间+计算2位所花时间，大约为计算13位所花时间，32/13约为2.5倍

- 想要：更快地进位逻辑

- 看进位的加法器（carry look-ahead）

G：1表明发生进位

P：1表明当前一个模块有进位时会发生进位，0表示无论前一个模块是否进位，都不会产生进位

- 8位CLA（生成G&P）

- 8位CLA（生成carry-in）

- 8位CLA

将G&P和C相结合，可以得到GP/C，使得全加器延迟由N变为logN

- 二进制乘法

- 组合乘法器

- 二进制补码乘法

补码乘法，经过种种化简后，与无符号乘法所需硬件几乎一样

- 二进制补码乘法器

- 通过流水线提升吞吐

- 无进位流水线乘法器

- 用串行逻辑节约空间

- 总结